	Analýza přístupnosti budovy pro osoby s postižením

	Název organizace:
	Krajský soud v Brně

	Adresa budovy:
	Rooseveltova 648/16, 601 95 Brno

	www
	https://www.justice.cz/web/krajsky-soud-v-brne/

	Email:
	podatelna@ksoud.brn.justice.cz

	Telefon (spojovatelka-informační centrum)
	+ 420 546 511 111  

	Telefon (justiční stráž)
	+ 420 546 516 221

	Telefon (přivolání pomoci-bezpečnostní ředitel)
	+ 420 546 516 152

	Obecné informace:

Popis budovy:

Budova na ulici Rooseveltova 648/16, 601 95 Brno, je majetkem České republiky a právo k hospodaření má Krajský soud v Brně. Budova je umístěna ve středu města na ulici Rooseveltova 16, hranice budovy je vymezena obvodovými zdmi budovy do ulic Rooseveltova, Jezuitská, Mozartova a Dvořákova. Jedná se o historickou budovu z roku 1908 zděné konstrukce a obdélníkového půdorysu, který tvoří uzavřený komplex se dvěma dvory.   Budova má 2.PP a 4.NP a je zakončená sedlovou střechou s půdním prostorem.  Oplocení budovy je zdobné, odděluje předzahrádky v ulici Dvořákova, Jezuitská a krátké části v ulici Rooseveltova, cca 1m vysoké. 

Budova je vybavena dvěma výtahy osobním určeným výhradně pro přepravu osob a nákladů, ostatními komunikačními prostory pro pohyb osob, kterými jsou dvě centrální schodiště a chodby. Oba výtahy jsou bezbariérové.

Budova není rozdělena na veřejně přístupnou a veřejně nepřístupnou část. Veřejně přístupné jsou všechny prostory s výjimkou 1. PP a 2. PP, část půdních prostorů a příslušná režimová pracoviště.

Vzhledem ke své členitosti má budova 2 vstupy, jeden vjezd do nádvoří, které současně slouží jako vnitřní parkoviště. Hlavní vstup do budovy pro veřejnost i zaměstnance je pouze z ulice Rooseveltova přes stanoviště JS, kde je prováděna kontrola vstupujících osob, věcí a zavazadel za pomoci detekčního rámu a RTG zavazadel. Tento vstup do budovy nebyl budován jako bezbariérový. Další vstup do budovy je situován z ulice Mozartova. Tento vstup je trvale uzamčen.

Vjezd povolen vozidlům soudců a zaměstnanců, zapsaných v seznamu povolení k vjezdu, služebním vozidlům VSČR a PČR z ulice Dvořákova. Tento vjezd současně slouží jako vstup pro pohybově postižené osoby (na vozíku). Vozidla pohybově postižených osob mohou vjet do prostorů druhého dvora po předchozím ohlášení příslušníkům JS na základě platného povolení bezpečnostního ředitele KS v Brně. V prostoru druhého dvora je vyhrazené parkovací státní pro osoby s pohybovým postižením, které navazuje na vstup do budovy, který je osazen historickými dřevěnými dvoukřídlovými dveřmi. Tyto dveře ústí do chodby v 1.PP, ve které je stanice výtahu a bezbariérové WC.
Navigační a orientační systém
Jedná se převážně o orientační tabule s označením všech prostor. Kanceláře a jednací síně jsou označeny popisky na štítcích vlevo od dveří. Ve vestibulu soudu je orientační tabule, kde se také nachází justiční stráž, která v případě potřeby podá příslušné informace. Oba osobní výtahy jsou opatřeny Braillovím písmem a akustickou signalizací v jakém patře se nacházíte.
.

Klientská zóna

Klientská zóna není bezbariérová. 
A/ Pohyb po budově soudu



	Pohybové postižení

	1
	Lze výškové rozdíly v budově (schodiště, vyrovnávací stupně, prahy vyšší než 2 cm atd.) překonat pomocí rampy, výtahu, schodišťové plošiny?  Není přístup do mezipater.
	ANO
	 X
	NE
	 

	
	Budova není zcela bezbariérově přístupná. Do budovy vede z ulice Rooseveltova schodiště. Bezbariérový vstup je z dvorního traktu. V partech 3,2,1 jsou spojovací mezipatra ve kterých se nachází jednací síně. Na vyžádání justiční stráže pomohou i do těchto prostor.  V přízemí se nachází několik schodů, které zajištují vyrovnání nerovností patra, některé z nich jsou opatřeny rampu. Tři jednací síně na nádvoří jsou přístupné pouze po vyjití tří schodů. 

	
	
	
	

	
	V případě jiného řešení popište jak. 
	Justiční stráž zajistí zpřístupnění i bariérových prostor na telenou 546516221

	2
	Jsou vstupní dveře do budovy široké? 
	800 mm
	 
	900 mm
	 X

	
	Vstupní dveře do budovy jsou dvoukřídlé o šířce 174 cm, výška prahu o výšce 2cm.

	

	3
	Jsou ostatní dveře (do soudních síní) široké? 
	800 mm
	 
	900 mm
	 X

	
	Dveře do jednacích síní jsou dvoukřídlá o šířce 140 cm, výška prahů 2,5 cm.

	

	4
	Jsou v budově bezbariérové toalety? 
	ANO
	X 
	NE
	 

	
	Bezbariérové WC se nachází v -1PP, WC  je osazeno madly a akustickou  a světelnou signalizací. 

	5
	Jaké jsou rozměry bezbariérového WC? (vhodné je zaslat foto toalety - směrem od dveří k WC míse)
	rozměry WC

	
	Šířka dveří 99 cm (vybaveny z vnitřní strany madlem ve výšce cca. 90cm), . Kabina s rozměry 259 x 175cm. Kabina je vybavena zdvihacími madly, speciálním splachovacím tlačítkem, umyvadlovou baterií na senzor pohybu rukou, zrcadlem s pákou a tísňovým tlačítkem. 


	259000 x 175000 mm 

	6
	Jsou vstupní dveře a dveře bezbariérových WC opatřena madlem ve výšce cca 900mm?
	ANO
	X 
	NE
	

	
	Vstupní dveře i dveře u bezbariérových WC jsou opatřeny madly ve výšce cca. 900mm.



	7
	Jsou vstupní turnikety nebo jiná bezpečnostní zařízení doplněna variantním přístupem (otvíravé dveře) pro osoby s pohybovým postižením?
	ANO
	
	NE
	 X

	
	Vstup není opatřen automatickými dveřmi.
 

	8
	
	ANO
	 
	NE
	 

	
	Je velikost půdorysu kabiny výtahu min. 1100 x 1400 mm?
	ANO
	X 
	NE
	 

	
	Výtahy jsou opatřeny sedátkem zrcadlem a madlem. Tlačítka jsou vybavena Braillovím písmem a akustickou signalizací pater. Výtahy neslouží k evakuaci osob. Rozměry 1100x 2250, 110x 2100

	1100x 2250, 110x 2100

	9
	Je šířka dveří výtahu min. 800 mm?
	ANO
	 X
	NE
	 

	
	Velký výtah šířka dveří 900 cm, malý výtah 800 cm.

	Sluchové postižení

	10
	Je v soudních síních osazena indukční smyčka?
	ANO
	X
	NE
	

	
	Do jednacích síní je nachystáno napojení na indukčních smyček, které však prozatím nejsou zprovozněny.

	11
	Je u informací (resp. v  recepci nebo u ostrahy) umožněn indukční poslech?
	ANO
	 
	NE
	 X

	
	Indukční smyčkou vestibul u justiční stráže není vybaven.

	12
	Je možné si při jednání vybrat a zajistit tlumočení pro sluchově postižené?
	ANO
	 
	NE
	 X

	
	

	Zrakové postižení

	13
	Je v budově dodržen vizuální kontrast na schodištích? (Jde o kontrast každého prvního a posledního stupně v každém schodišťovém rameni oproti podlaze) 
	ANO
	 
	NE
	X 

	
	Všechny nástupní a výstupní schody nejsou vybaveny barevným označením.


	14
	Je výtah vybaven akustickým výstupem a osazen popiskami v Brailově písmu?
	ANO
	 X
	NE
	 

	
	Oba osobní výtahy na pracovišti Rooseveltova 16 jsou vybaveny akustickým výstupem a popiskami v Brailově písmu.

	
	

	B/ Vnější přístup k  budově soudu

	Pohybové postižení

	15
	Je od nejbližších zastávek MHD bezbariérový přístup do budovy? Jde zejména o snížené nájezdy na chodníky)
	ANO
	X 
	NE
	 

	16
	Je u budovy vyhrazené parkovací místo pro ZTP?
	ANO
	X
	NE
	

	
	Bezbariérový vstup do budovy je možný z druhého nádvoří, do kterého se dostane z ulice Dvořákova. Pro parkování na dvoře je nutné povolení vjezdu, které je nutno nahlásit předem bezpečnostnímu řediteli na telefonním čísle 546516152, popřípadě justiční stráži na telefonním 546516221, parkovací stání je umístěno na druhém nádvoří hned vedle bezbariérového vstupu do budovy. Šířka dvoukřídlích dveří 140 cm.  



	17
	Je bezbariérový přístup do budovy hlavním vchodem? 
	ANO
	 
	NE
	 X

	
	Přístup ke vstupu do budovy

Hlavní vstup do budovy není bezbariérový. 
Vstup do budovy

Vstup hlavním vstupem je možno pomocí schodiště s 11 stupni. Dveře do vestibulu jsou dvoukřídlé o šířce 174 cm.


	18
	Je bezbariérový přístup do budovy jiným vchodem? (Jde o boční nebo zadní vchod, vjezd pro zásobování atd.)
	ANO
	X 
	NE
	 

	
	Bezbariérový vstup je možný z druhého nádvoří, do kterého se dostane z ulice Dvořákova. Pro parkování na dvoře je nutné povolení vjezdu, které je nutno nahlásit předem bezpečnostnímu řediteli na telefonním čísle 546516152, popřípadě justiční stráži na telefonním čísle 54651621, parkovací stání je umístěno na druhém nádvoří hned vedle bezbariérového vstupu do budovy. Šířka dvoukřídlích dveří vstupu do budovy 140 cm.  

	
	
	
	


Příloha fotodokumentace

[image: image1.jpg]



Obr. 1 Vyhrazené parkovací stání na druhém dvoře, pracoviště Rooseveltova 16

[image: image2.jpg]



Obr. 2 Bezbariérový vstup z VPS do chodby v 1.NP budovy Rooseveltova 16
[image: image3.jpg]2
s

REVANLL





Obr. 3 Stanice výtahu v 1.NP za vstupem z VPS
[image: image4.jpg]



Obr. 4 Pohled na chodbu v 1.NP, napravo od výtahu, kde je umístěno bezbariérové WC

[image: image5.jpg]



Obr. 5 Vstup na bezbariérové WC v 1. NP
[image: image6.jpg]



Obr. 6  Bezbariérové WC – celkový pohled 
[image: image7.jpg]



Obr. 7 Zařízení pro přivolání pomoci vyvedené na služebnu justiční stráže

[image: image8.jpg]R gy -





Obr. 8  Umyvadlo

[image: image9.jpg]i
mn





Obr. 9 Výtah
[image: image10.jpg]ENTO VYTAH
NESLOUZI

K EVAKUACI

NAVOD
SBERNYM RIZENIM JEDNOSMERNYM

AN SME A OSOBY STARSI 10 LET, MLADSI POUZE V
0 E8s8 iy, S Koty 904 o vl paze
Yot rowrarism, Yemer AT IS 08 oS

i e )zt 0 Kty o (i 2

e bachumi et at o sim covhen
- msoraickion
Py





Obr. 10 Výtah – řídící panel
Požadavky vyplývají ze stavebního zákona č.183/2006 Sb. a z prováděcích vyhlášek SZ  - vyhláška č.398/2009 Sb.


