ANALÝZA PŘÍSTUPNOSTI BUDOVY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM

Adresa budovy

Šafaříkova 842, 506 25  Jičín, budova administrativní

Kontakty

tel: +420 493 547 111

www.justice.cz/web/okresni-soud-v-jicine/

mail: podatelna@osoud.jic.justice.cz

Uživatelský popis

- Přístup do budovy:

- Vyhrazené parkovací stání (VPS)

● k dispozici je 1 vyhrazené parkovací místo na parkovišti za budovou soudu (označené svislou dopravní značkou IP12+O1) – vjezd z Šafaříkovy ulice (tel. spojení na justiční stráž 493 547 115, která povoluje parkování)

● další možné parkování je před budovou soudu na placeném parkovišti

.

- Přístup ke vstupu do budovy

Hlavní vstup do budovy je dostupný 2 příchody, oba z ulice Šafaříkovy:

● po chodníku, na kterém jsou 2x 4 schody, a následně po vstupním schodišti se 6 schody

● po příjezdové cestě z boku budovy, kde je nájezd (průjezdná šíře 130 cm
se zábradlím) pro invalidní vozík na ochoz budovy (s minimální průjezdnou šířkou
92 cm).

- Vstup do budovy

Hlavní vstup je orientován na západ do ulice Šafaříkovy. Vstup tvoří dvoukřídlé dveře, které se otevírají mechanicky (celková šířka 160 cm). V provozní době budovy pro veřejnost je ve vestibulu budovy u detekčního rámu přítomna justiční stráž (tel. 493 547 115) a prostor vstupu do budovy vidí. Z prostorného zádveří vedou do vestibulu dveře s automatickým otevíráním (šířka 160 cm).

Manipulační prostor ve vestibulu je dostatečný. Pro přístup k výtahům je možno projet turniketem, který má po otevření obou ramen šíři 170 cm. Ovládací tlačítko přivolávacího systému výtahu v přízemí je ve výšce 95 cm.

Pohyb po budově je možný i s doprovodem. Případně si osoba s postižením může vyžádat asistenci příslušníka justiční stráže (tel. 493 547 115)

- Pohyb po budově – vertikální

- Schody

NE

- Schodiště

Jednotlivá podlaží v budově jsou propojena dvouramenným železobetonovým schodištěm se žulovými stupni. Mezi rameny je žulová mezipodesta. Z obou stran schodiště je zábradlí ve výšce 108 cm.

0.-1. patro     na mezipodestu je 12 stupňů o výšce 15 cm, šířka schodiště min. 149 cm      (mezi patry tedy 24 stupňů), první a poslední schod označeny žlutými šipkami

1.-7. patro     na mezipodestu je vždy 11 stupňů o výšce 15 cm, šířka schodiště min. 149 cm   (mezi patry tedy 22 stupňů), první a poslední schod označeny žlutými šipkami

- Plošina

NE – není potřebná, nepředpokládá se její instalace v budoucnu

- Výtah

Suterén, přízemí a dalších 7 pater propojují dva výtahy. Manipulační prostor
před oběma výtahy je dostatečný. Ovládací tlačítka přivolávacích systémů výtahů
na nástupních místech v jednotlivých patrech jsou maximálně ve výšce 99 cm. Obě kabiny jsou vybaveny ovládacími panely s prosvětlenými tlačítky, na nichž jsou jednotlivá patra označena hmatnými symboly numericky i v Braillově písmu. Nejvyšší ovládací prvek v kabinách výtahů je ve výšce 121 cm. Dále je v kabinách zvukový
i vizuální systém hlášení pater a tlačítko pro přivolání obsluhy výtahu při poruše.

První výtah má automaticky otevírané dveře o šířce 80 cm a kabina má rozměry
o šířce 110 cm a hloubce 142 cm. Klec je vybavena madlem a zrcadlem na čelní stěně a dále sklopným sedátkem pro imobilní osoby na boční stěně kabiny.

Druhý výtah má mechanicky otevírané dveře o šířce 70 cm, uvnitř výtahu jsou vnitřní automatické dveře. Kabina má šířku 85 cm a hloubku 115 cm, je vybavena madlem
a zrcadlem na čelní stěně. Sedátko pro imobilní osoby k dispozici není.

Výtahy nejsou evakuační.

- Pohyb po budově – horizontální

- Dveře

Přístup do kanceláří je jednokřídlými dveřmi o šířce 90 cm. Výška prahů: 2 cm

- Zúžený průchod

Z vestibulu budovy vedou prosklené dveře na schodiště (umístěné naproti výtahům)

- Kontrastní značení ploch

Kontrastní značení ploch je v souladu s předpisy BOZP.

Kontrastně je označen vstup do výtahů.

- Navigační a orientační systém

Navigační a orientační systém je umístěn na stěně v každém poschodí při výstupu z výtahu po pravé straně ve výšce 140 cm.

Akustický signál není k dispozici.

Kanceláře jsou označeny číslem, štítkem se jménem pracovníka a názvem příslušné kanceláře ve výšce 149 cm, na straně dveří, kde je klika. Jmenovka na dveřích neobsahuje Braillovo písmo.

- Turnikety

Jeden turniket se nachází ve vestibulu při odchodu z budovy. Mechanický s lehkým zatlačením je průjezdný jedním křídlem o šíři 86 cm, v případě potřeby lze otevřít druhé křídlo, čímž vznikne průjezdný prostor o šíři 170 cm.

- Klientská zóna

Manipulační prostor na chodbách ve všech podlažích je dostatečný.

Podatelna a pokladna jsou v přízemí v uzavřených přepážkách s přístupem k pultu
ve výšce 102 cm. Soudní agendy jsou vyřizovány v kancelářích či jednacích síních
na 1.- 6. poschodí s přístupem jednokřídlými dveřmi o šířce 90 cm.

- Bezbariérové WC

- Popis umístění bezbariérového WC v budově

Toaleta je samostatná a nachází se ve vestibulu budovy. Vstup do chodby (předsíně) před toaletou je vpravo vedle výtahů.

- Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)

ANO – o rozměrech 110x335 cm. Dveře do předsíně o šířce 90 cm označené symbolem pro imobilní osoby. Dveře do předsíně před toaletou jsou uzamčené, klíč je k dispozici v přízemí u justiční stráže (tel. 493 547 115).

- Dveře kabiny

Jednokřídlé dveře šířky 90 cm do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven.

- Kabina

Kabina má rozměry: šířka 150 cm, hloubka 120 cm. Přístup k míse z pohledu
od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 95 cm).

- Vybavení kabiny

Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly. Dále je v kabině snížené umyvadlo, dávkovač na tekuté mýdlo, držák toaletního papíru, držák papírových ručníků a odpadkový koš.

Kabina není vybavena nouzovou signalizací. Pro pomoc volejte 493 547 115 – justiční stráž.

- Další vybavení

NE

- Ostatní důležitá upozornění pro OZP

Kontakt na justiční stráž: 493 547 115