Název organizace: Okresní soud v Nymburce

Adresa budovy: Soudní 996, 288 02, Nymburk

tel: +420 325 519 300, www.justice.cz, mail: podatelna@osoud.nym.justice.cz

Uživatelský popis

- Přístup do budovy:

- Vyhrazené parkovací stání (VPS)

Vyhrazené 2 parkovací místa před vstupem do budovy. V okolí budovy je dostatek parkovacích míst. Nejbližší autobusová zastávka je na náměstí Přemyslovců vzdálená 150m.

- Přístup ke vstupu do budovy

Venkovní plošina. V případě nefunkčnosti elektřiny i nájezdová plošina, která je možná položit po domluvě s justiční stráží. Justiční stráž lze přivolat zvonkem umístěným u venkovní plošiny.

- Vstup do budovy

U vstupu do budovy je 5 schodů. První schod je 4 cm vysoký, ostatní 4 jsou 12 cm vysoké. Schody jsou 3,3 m široké. Vstupní dveře do budovy mají práh 2 cm, jsou v šíři 83 cm a dále se dají rozevřít na šíři 175cm. Za vstupními dveřmi jsou ještě průchozí dveře, které mají průchod 70 cm, ale jsou rozvírací do šířky 140 cm. Oboje dveře se otvírají klikou.

- Pohyb po budově – vertikální

- Schody

Ano.

- Schodiště

Centrální schodiště má 26 schodů. 14 schodů do mezipatra a 12 schodů do I. patra. Výška schodů je 14 cm a šířka 142 cm. Do infocentra, podatelny, WC a jednacích síní je přístup bezbariérový. U schodů je zábradlí s železným kováním do výšky 97 cm.

- Plošina

Venkovní plošina

- Výtah

Centrální výtah, který má dveře v šíři 90 cm, ovladatelný na tlačítko. Kabina výtahu má plochu 110x140 cm. Výtah je vybaven zrcadlem, madlem, sedátkem, zvonkem a tlačítka jsou označena Braillovým písmem. Výstup z výtahu je pouze jednosměrný.

- Pohyb po budově – horizontální

- Dveře

Dveře do jednacích síní a kanceláří o šířce 90cm s prahem 2 cm. Vstupní a elektronické dveře rozevírací. Všechny dveře mají kliku.

- Zúžený průchod

Zúžený prostor není, pouze u kontroly zavazadel a elektronického rámu (průchod má 70cm). Justiční stráž má k dispozici ruční detektor kovů ke kontrole osob.

- Kontrastní značení ploch

Schody či vyvýšeniny jsou kontrastně značeny.

- Navigační a orientační systém

Orientační systém po celé budově v podobě orientačních tabulí. Označení nemá akustický signál ani Braillovo písmo. Braillovo písmo je pouze na tlačítcích ve výtahu.

- Turnikety

Turnikety nejsou. U vstupu má stanoviště justiční stráž, která provádí kontrolní činnost.

- Klientská zóna

Okresní soud v Nymburce má informační centrum v přízemí budovy u vstupu.

- Bezbariérové WC

- Popis umístění bezbariérového WC v budově

Přízemí u vstupu.

- Předsíň (pokud je kabina WC přístupná z předsíně)

Bez předsíně.

- Dveře kabiny

Dveře mají 90 cm (bez prahu) a otvírají se na kliku.

- Kabina

Kabina je prostorná 200x150 cm.

- Vybavení kabiny

Umyvadlo, pomocná držadla u WC, dávkovač toaletního papíru a papírových ubrousků na ruce.

- Další vybavení

-

- Ostatní důležitá upozornění pro OZP

Telefonní kontakt na justiční stráž 325 519 324.